5．1　物体的质量

1．物理观念：

(1)知道质量的概念、单位及其换算。

(2)通过实验操作，学会天平的使用方法。

(3)学会用天平测量固体和液体的质量。

2．科学思维：

通过分析身边的相关事实和生活经验，运用抽象、归纳的方法，建立质量的概念。

3．科学探究：

(1)通过阅读天平的使用说明书，培养学生阅读理解的能力，养成良好的思考习惯。

(2)在天平的实际操作过程中总结规律，熟悉使用方法，锻炼学生实验操作的严谨性。

4．科学态度与责任：

通过天平使用的技能训练，培养学生严谨的科学态度与协作精神，养成学生使用物理仪器测量的良好习惯。

教学重点：使用托盘天平测量质量。

教学难点：理解质量是物体的一个基本属性；托盘天平的使用方法和注意事项。

托盘天平、砝码等。

一、情景引入

明确两个概念：物体和物质。

物体：我们常见的具体的实物都是物体。

物质：是指组成物体的材料。

例如：一把椅子和一张桌子。

1．椅子是一个物体，桌子也是一个物体。

2．椅子、桌子都是由木材这种物质组成的。

那么下面我们再来观察几组物体，请同学们注意比较(课本插图)。

二、新课教学

探究点一：质量

交流讨论：学生对上面“情景引入”中的问题进行交流、讨论，在教师引导下形成以下认识：

(1)铁钉和铁锤为一类，它们都是铁制成的；木桌和椅子为一类，它们都是木材加工成的。

(2)一把铁锤和一颗铁钉都是由铁这一种物质组成的，但两者所含铁这种物质的多少不同，一把铁锤比一颗铁钉所含的铁多；一张木桌和一把椅子都是由木材这一种物质组成的，但两者所含木材这种物质的多少不同，一个木桌比一把椅子所含的木材多。

归纳总结：(1)铁钉和铁锤、木桌和椅子，我们都把它们称为物体。组成这些物体的铁、木材，我们都把它们称为物质。从上面的例子我们可以看出物体是由物质组成的。

(2)在物理上为了描述物体所含物质的多少引入质量概念，物理学中把物体所含物质的多少叫作质量。质量通常用字母m表示。

拓展教学：要注意“物质”和“物体”的区别。物体有一定的形状，占据一定的空间，是有体积和质量的实物；物质是组成物体的材料。“质”指物质，“量”是物质的多少的意思。

有了质量的概念，就可以对各种不同的物体所含物质的多少进行比较。如在日常生活中人们去粮店买米，告诉营业员自己要买多少米，实际上他表达的是质量的大小。物理学中的“质量”与日常生活中表示产品优劣的那个“质量”含义是完全不同的。

探究点二：质量的单位

提出问题：你知道哪些质量的单位？它们之间的换算关系是怎样的？

讨论总结：国际单位制中，质量的基本单位是千克，符号是kg。常用的质量单位还有克(g)、毫克(mg)、吨(t)。它们的换算关系是1 kg＝103 g，1 mg＝10－3 g＝10－6 kg，1 t＝103 kg。

要衡量质量的大小，首先要规定一个标准——单位。

通过较熟悉的一些实物的质量与一些质量单位近似比较，来帮助学生形成较为具体的认识。

探究点三：使用天平测量物体的质量

1．认识托盘天平的构造和天平使用注意事项。

教师引导：教师播放课件，学生观察，认识托盘天平的主要构造。

交流总结：

(1)平衡螺母：用来调节天平横梁平衡。

(2)指针和分度盘：判断天平是否平衡，可以根据指针在分度盘上左右摆动幅度是否相等来判断，而不必等到指针完全停止摆动，只要摆动幅度相同即可。

(3)标尺、游码、砝码：指示所称物体质量。

教师引导：自学课本P122～P123的内容，讨论使用天平为什么这样要求？

交流总结：使用托盘天平的注意事项：

(1)防止损伤：被测物体的质量不能超过天平的称量范围；往盘里增减砝码时要轻拿轻放，用后及时将砝码放回砝码盒里。

(2)防止锈蚀：要保持天平干燥、清洁；不要用手摸天平盘，不准把潮湿的东西或化学药品直接放在天平盘里；砝码要用镊子夹取，不准直接用手拿。

2．学生实验——用天平测量固体和液体质量。

分组实验：让学生边操作边思考：你所用的天平是否有使天平水平的装置？应怎样调节？天平的平衡螺母安装在什么位置？如果指针偏左，应该向哪个方向旋动平衡螺母？这样，学生通过观察和分析，在操作体验的基础上体会天平的操作程序和规则，就明白并学会了如何用天平称量质量。

交流总结：

托盘天平的使用方法：

(1)把天平放在水平台面上。

(2)把游码放在标尺左端的零刻度线处，调节横梁上的平衡螺母，使横梁平衡。

(3)将被测物体轻放在左盘上，估测物体的质量，将适当的砝码用镊子夹取轻放在右盘上，增减砝码，并移动标尺上的游码，直到横梁恢复平衡(强调：此时不能调节平衡螺母使横梁平衡)。

(4)算出右盘中砝码的总质量，再加上游码所指示的质量值，即得出左盘中被测物体的质量。

测量液体的质量的步骤：

(1)用天平称出容器的质量m1。

(2)将容器注入适量的液体后，用天平称出液体和容器的总质量m2。

(3)液体的质量m液＝m2－m1。

注意：如果先测容器与液体的总质量，倒出液体后再测容器的质量，那么由于容器内还有残留的液体，测量误差就较大，因此这种方法一般不可取。

板书设计

5．1　物体的质量

质量

本节课的主要教学内容是质量的初步概念、单位及其换算和托盘天平的使用方法。在完成知识与技能目标上也是按照这个顺序来进行的，通过讲解、设疑、自学、小组讨论，使学生认识质量的概念和质量是物体本身的一个属性，它不随物体的位置、形状、状态等的变化而变化，以及常见的测质量的仪器。通过观察、讲解、示范操作，学生亲自操作，让学生认识天平的结构，学会托盘天平的使用方法。这种教学设计基础夯实有力，有利于学生学习掌握知识。本节课在完成过程与方法目标上，关注学生生活，以生活中的现象为切入点，让生活走进物理。